Delenie rozhraní – poznámky

Rozhranie

- Rozhranie = hranica medzi funkčne odlišnými zariadeniami.

- Slúži na prenos údajov po fyzickej ceste medzi týmito zariadeniami.

- Podľa umiestnenia rozhrania

Vnútorné rozhranie

- Nachádza sa v rámci jedného zariadenia.

- Príklad: zbernica vo vnútri počítača (CPU – RAM – disk – I/O).

Vonkajšie rozhranie

- Medzi rôznymi zariadeniami.

- Príklady: prepojenie počítačov, pripojenie externých zariadení.

- Podľa fyzickej cesty a počtu zariadení

Direktívne (priame)

- Spojenie len medzi dvomi zariadeniami.

- Výhoda: vysoká rýchlosť prenosu.

- Nevýhoda: pri viacerých zariadeniach zložité zapojenie – potrebné n × (n−1)/2 rozhraní.

Indirektívne (nepriame)

a) Zbernicové

- Jedna fyzická cesta pre viac zariadení, ale v jednom okamihu komunikuje len dvojica.

- Typy:

  - Špecializované – zvlášť linky pre dáta, adresy, riadenie.

  - Univerzálne – všetko sa prenáša po jednej zbernici, ale v rôznych časoch.

b) Kruhové (Token Ring)

- Prenos prebieha po kruhu, postupne cez všetky zariadenia.

3. Podľa počtu bitov

Paralelné

- Prenos viacerých bitov naraz.

- Rýchle, drahé a vhodné len na krátke vzdialenosti.

Sériové

- Prenos bitov postupne.

- Pomalšie,  lacnejšie a vhodné na dlhé vzdialenosti.

4. Podľa smeru prenosu informácií

| Typ | Popis |
| --- | --- |
| IN (vstupné) | Dáta idú len dovnútra zariadenia. |
| OUT (výstupné) | Dáta idú len von zo zariadenia. |
| IN/OUT (obojsmerné) | Dáta sa prenášajú oboma smermi. |