# Hierarchia pamätí v počítači

| - Registre - veľmi nízka doba prístupu - veľmi malá kapacita (v bitoch) - veľmi vysoká cena za bit - veľmi vysoká rýchlosť | - Cache pamäť - nízka doba prístupu - malá kapacita (v kB) - vysoká cena za bit - vysoká rýchlosť |
| --- | --- |
| - Operačná pamäť - stredná doba prístupu - veľká kapacita (v GB) - nízka cena za bit - stredná rýchlosť | - Vonkajšia pamäť - vysoká doba prístupu - veľmi veľká kapacita (v TB) - veľmi nízka cena za bit - veľmi nízka rýchlosť |

Pamäť

  - používa sa na ukladanie rôznych informácií (údaje, programy, adresy, informácie o stave pc...)

  - informácie sa delia na bity, bajty, slová, bloky, segmenty, a i.

  - na prístup do pamäte (read/write) je potrebný riadiaci signál

  - dôležité parametre – kapacita/objem (bit, byte) ; čas prístupu do pamäte ; prenosová rýchlosť (bit/s , byte/s)

  - Pravidlá týkajúce sa pamäte: narastajúca kapacita znižuje náklady na pamäť uložených informácií ; nižší prístupový čas = nižsie náklady na pamäť za bit ; rastúca kapacita = väčší časový prístup

Prístup k pamäťovým bunkám riadený pomocou adries

  - každé pamäťové miesto má adresu

  - pomocou tej je možné zvoliť miesto v pamäti a vykonať požadovanú operáciu

  - adresa je poradové číslo bunky v pamäti

  - majú dekódery adries

  - adresný priestor pamäte je množina všetkých adries dostupných v danej pamäti

  - delíme ich na:

    - pamäte s náhodným prístupom – doba prístupu je rovnaká pre všetky bunky ; nezáleží na poradí ; polovodičové pamäte typu RAM a ROM

    - pamäte so sekvenčným prístupom – informácie sa ukladajú postupne na dátový nosič; doba prístupu nie je rovnaká pre všetky bunky ; záleží na poradí ; magnetická páska

    - pamäte s cyklickým prístupom – informácie sú uložené na nosiči, ktorý predstavuje slučku alebo množinu slučiek ; umožňuje náhlu zmenu adresy z najväčšej na najmenšiu ; harddisk

Prístup k pamäťovým bunkám riadený obsahom pamäte

  - asociatívne pamäte – pamäte adresovateľné obsahom

    - nemajú dekódery adries

    - údaje sa vyhľadávajú v pamäti nie podľa pevnej adresy, ale podľa typu dát, ktoré bunka obsahuje

    - vyhľadávanie prebieha porovnávaním hľadaného obsahu s obsahom, ktorý sa už nachádza na pamäťovom médiu (na porovnávanie sa používa len časť obsahu)

    - ak sa vzory zhodujú -> načíta zostávajúce informácie

    - pri zápise do pamäte sa hľadaný vzor dopíše ku nájdeným dátam

    - využíva sa len v náročných systémoch

Podľa možnosti čítania a zápisu poznáme pamäte:

  - ROM (Read Only Memory)

    - energeticky nezávislá pamäť (non volatile memory) – uchováva uložené dáta aj po vypnutí zdroja energie

    - je to kombinačný logický obvod

    - môže byť :

      - programovateľná výrobcom – jej obsah je zavedený v továrni a je nemenný

      - programovateľná u zákazníka (PROM – Programmable ROM) – dá sa raz naprogramovať, potom už je nemenná

      - programovateľná u zákazníka (EPROM – Erasable Programable ROM) – dá sa naprogramovať a meniť, ale počet prepisov je ohraničený

      - programovateľná u zákazníka (EEPROM – Electricaly Erasable Programable ROM) – počet prepisov je obmedzený, dáta sa mažú elektrickým prúdom bit po bite

      - FLASH pamät – typ EEPROM pamäte, ktorá je rýchlejšia a jej dáta sa mažú elektrickým prúdom po blokoch

  - RWM (Read Write Memory) – energeticky závislá pamäť