# Hierarchia pamätí v počítači

| - Registre - veľmi nízka doba prístupu - veľmi malá kapacita (v bitoch) - veľmi vysoká cena za bit - veľmi vysoká rýchlosť | - Cache pamäť - nízka doba prístupu - malá kapacita (v kB) - vysoká cena za bit - vysoká rýchlosť |
| --- | --- |
| - Operačná pamäť - stredná doba prístupu - veľká kapacita (v GB) - nízka cena za bit - stredná rýchlosť | - Vonkajšia pamäť - vysoká doba prístupu - veľmi veľká kapacita (v TB) - veľmi nízka cena za bit - veľmi nízka rýchlosť |

Pamäť

  - používa sa na ukladanie rôznych informácií (údaje, programy, adresy, informácie o stave pc...)

  - informácie sa delia na bity, bajty, slová, bloky, segmenty, a i.

  - na prístup do pamäte (read/write) je potrebný riadiaci signál

  - dôležité parametre – kapacita/objem (bit, byte) ; čas prístupu do pamäte ; prenosová rýchlosť (bit/s , byte/s)

  - Pravidlá týkajúce sa pamäte: narastajúca kapacita znižuje náklady na pamäť uložených informácií ; nižší prístupový čas = nižsie náklady na pamäť za bit ; rastúca kapacita = väčší časový prístup

Prístup k pamäťovým bunkám riadený pomocou adries

  - každé pamäťové miesto má adresu

  - pomocou tej je možné zvoliť miesto v pamäti a vykonať požadovanú operáciu

  - adresa je poradové číslo bunky v pamäti

  - majú dekódery adries

  - adresný priestor pamäte je množina všetkých adries dostupných v danej pamäti

  - delíme ich na:

    - pamäte s náhodným prístupom – doba prístupu je rovnaká pre všetky bunky ; nezáleží na poradí ; polovodičové pamäte typu RAM a ROM

    - pamäte so sekvenčným prístupom – informácie sa ukladajú postupne na dátový nosič; doba prístupu nie je rovnaká pre všetky bunky ; záleží na poradí ; magnetická páska

    - pamäte s cyklickým prístupom – informácie sú uložené na nosiči, ktorý predstavuje slučku alebo množinu slučiek ; umožňuje náhlu zmenu adresy z najväčšej na najmenšiu ; harddisk

Prístup k pamäťovým bunkám riadený obsahom pamäte

  - asociatívne pamäte – pamäte adresovateľné obsahom

    - nemajú dekódery adries

    - údaje sa vyhľadávajú v pamäti nie podľa pevnej adresy, ale podľa typu dát, ktoré bunka obsahuje

    - vyhľadávanie prebieha porovnávaním hľadaného obsahu s obsahom, ktorý sa už nachádza na pamäťovom médiu (na porovnávanie sa používa len časť obsahu)

    - ak sa vzory zhodujú -> načíta zostávajúce informácie

    - pri zápise do pamäte sa hľadaný vzor dopíše ku nájdeným dátam

    - využíva sa len v náročných systémoch

Podľa možnosti čítania a zápisu poznáme pamäte:

  - ROM (Read Only Memory)

    - energeticky nezávislá pamäť (non volatile memory) – uchováva uložené dáta aj po vypnutí zdroja energie

    - je to kombinačný logický obvod

    - môže byť :

      - programovateľná výrobcom – jej obsah je zavedený v továrni a je nemenný

      - programovateľná u zákazníka (PROM – Programmable ROM) – dá sa raz naprogramovať, potom už je nemenná

      - programovateľná u zákazníka (EPROM – Erasable Programable ROM) – dá sa naprogramovať a meniť, ale počet prepisov je ohraničený

      - programovateľná u zákazníka (EEPROM – Electricaly Erasable Programable ROM) – počet prepisov je obmedzený, dáta sa mažú elektrickým prúdom bit po bite

      - FLASH pamät – typ EEPROM pamäte, ktorá je rýchlejšia a jej dáta sa mažú elektrickým prúdom po blokoch

  - RWM (Read Write Memory)

    - energeticky závislá pamäť

    - operačná pamäť – časť pamäti určená na operatívne ukladanie údajov, s ktorými aktuálne procesor pracuje

  - DRAM (Dynamic Random Access Memory)

    - Základný pamäťový element – kondenzátor

    - Zápis informácie -> kondenzátor sa nabíja

    - Zvodový prúd -> kondenzátor sa vybíja

    - Keď sa kondenzátor vybije -> informácia sa stratí

    - DRAM treba obnovovať (refresh), aby sme nestratili info.

    - 1 bit = 1 tranzistor

|  | Pamäťová bunka 1. Sú umiestnené v riadkoch a stĺpcoch 2. Skladajú sa z tranzistora + kondenzátora, ktoré sú prepojené s linkou, ktorá vyberá riadok s bitovou linkou v stĺpci |  |
| --- | --- | --- |
| RAS – negované Row Address Strobe – povolenie / zakázanie načítania adresy riadku Row Address Buffer – dočasná pamäť pre adresu riadku Row Address Decoder – dekóder adresy riadku Sense Amplifier – Snímacie zosilňovače CAS – negované Column Access Strobe – povolenie / zakázanie prístupu ku stĺpcu Column Multiplexer / Demultiplexer – Multiplexor a Demultiplexor pre výber stĺpca Data Buffer – dočasná pamäť pre vstup a výstup jedného bitu |  |  |
| Časový priebeh zápisu jedného bitu do pamäte DRAM |  |  |
| 1. Nastaví sa adresa riadku 2. Povolí sa RAS 3. nastaví sa adresa stĺpca 4. Povolí sa WE – Write Enable 5. vstupný bit je dostupný na dátovej linke |  | 6. Povolí sa CAS 7. zapíše sa vstupný bit 8. zakáže sa WE – Write Enable – vstupný bit už nie je akceptovaný 9. zakáže sa RAS 10. zakáže sa CAS |

|  | Banka – je pamäťové zariadenie, ktoré dokáže načítať alebo zapísať celý byte naraz |
| --- | --- |
|  | Mikročip – skladá sa z 8 bank ; na mikročipe môže byť 4,8,16 bánk |
|  | Pamäťový modul – je zapojený do piestu na MB ; MB je cez pamäťový kanál pripojená do radiča pamäte Rank je sada mikročipov, ku ktorým je možné pristupovať súčasne cez ten istý pamäťový kanál Pamäťové moduly môžu mať: Single Rank – majú mikročipy iba na jednej strane dosky Dual Rank – majú mikročipy na oboch stranách dosky |
| Pamäťové moduly môžu mať: Single Rank – majú mikročipy iba na jednej strane dosky Dual Rank – majú mikročipy na oboch stranách dosky |  |
| MB má najčastejšie 4 pamäťové sloty = dajú sa použiť 4 pamäťové moduly MB môže mať rôznu architektúru: Single-Channel – v jednom okamihu môže pracovať len s jedným pamäťovým modulom Dual-Channel – v jednom okamihu môže pracovať s dvomi pamäťovými modulmi Quad-Channel – v jednom okamihu môže pracovať so štyrmi modulmi |  |