Subscribe to DeepL Pro to edit this document.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

📡 Prehľad zbernice

Zbernica – súbor vodičov, ktoré spájajú všetky komponenty na danej úrovni, čím umožňujú komunikáciu medzi akýmikoľvek zariadeniami.

- V danom okamihu môže vysielať alebo prijímať len jedno zariadenie; ostatné zariadenia musia byť od zbernice odpojené.

- Typické pripojené zariadenia: CPU, pamäť, periférne zariadenia I/O.

🧭 Klasifikácia podľa riadenia

- Single-Master – zbernicu môže ovládať len jeden master (zvyčajne CPU); všetky ostatné zariadenia sú slave.

- Multi-Master – viacero zariadení môže fungovať ako master, ale iba jedno ovláda zbernicu naraz.

📊 Klasifikácia podľa tvaru dát

- Paralelné – viacbité slovo (8, 16, 32, 64 bitov) sa prenáša v jednom cykle.

- Sériový – bity sa prenášajú jeden po druhom cez jednu linku.

⏱️ Synchronizácia prenosu

| Typ | Popis | Typická rýchlosť |
| --- | --- | --- |
| Synchrónna | Prenos je časovo riadený spoločným hodinovým signálom. | Rýchlejší |
| Asynchrónny | Prenos je koordinovaný odpoveďami zariadenia (handshaking). | Pomalší |

📁 Typy prenášaných dát

- Adresová zbernica – prenáša adresy generované masterom.

- Dátová zbernica – prenáša inštrukcie a hodnoty dát.

- Riadiaca zbernica – prenáša príkazy na čítanie/zapisovanie, požiadavky na prerušenie atď.

🔀 Multiplexovanie

- Multiplexná zbernica – jeden vodič strieda adresné, dátové a riadiace informácie v po sebe nasledujúcich časových intervaloch.

- Nemultiplexovaná zbernica – samostatné vedenia sú trvalo vyhradené pre každý typ signálu (adresa, dáta, riadenie).

🤝 Arbitráž (pridelenie zbernice)

Arbiter – radič, ktorý prideľuje zbernicu žiadajúcemu zariadeniu. Prístup môže byť udelený len jednému zariadeniu naraz.

1️⃣ Centralizovaný arbiter

- Fyzicky jedna jednotka (alebo logicky jedna, prípadne distribuovaná).

- Zariadenia posielajú signál „Žiadosť o zbernicu“ na dodatočnom vedení.

a) Nezávislé požiadavky

- Zariadenia vydávajú požiadavku len vtedy, keď je zbernica voľná.

- Arbiter vyberá zariadenie podľa jednej z nasledujúcich politík:

Priradenie priority

  - Každé zariadenie má pevné ID; vyhráva zariadenie s najnižším ID.

Priorita s poklesom

  - Po dokončení zariadenia klesne jeho priorita na najnižšiu úroveň, čo umožňuje ostatným zariadeniam vyhrať.

Prideľovanie podľa princípu Round-Robin

  - Arbiter prechádza zariadeniami v pevnom poradí a postupne prideľuje zbernicu.

b) Striedavé prideľovanie (Polling)

- Arbiter prijíma všeobecné požiadavky bez identifikácie zdroja.

- Zvýši interný počítadlo CT a vysiela identifikátor ďalšieho zariadenia na pollingových linkách.

- Adresované zariadenie potvrdí „Bus Occupied“ (Zásobník obsadený); ak nepožiadalo, arbiter prejde na ďalšie ID.

2️⃣ Decentralizovaný arbiter

- Používa sa pre zariadenia s veľkou vzdialenosťou (napr. viacero externých periférnych zariadení).

- Fair-Round-Robin – povolenie na prenos koluje po kruhu; zariadenie odovzdá token, keď dokončí prenos.

- Priority-Based Ring – token sa odovzdáva, ale zariadenia s nižším ID dostanú token ako prvé po každom kole.

📏 Parametre architektúry zbernice

| Parameter | Symbol | Typické hodnoty |
| --- | --- | --- |
| Šírka (bity na prenos) |  | 1, 8, 16, 32, 64 |
| Frekvencia (taktov za sekundu) |  | 1 MHz – 1 GHz |
| Priepustnosť (bity/s) |  | Závisí od a |

🖥️ Vývoj zberníc PC

🟦 PC BUS (rané IBM PC)

- Dátová zbernica: 8 bitov

- Adresová zbernica: 20 bitov

- Kanály IRQ 2-7, DMA 1-3

- 62-pinový konektor, napájanie +12 V / +5 V / –5 V

🟥 ISA (Industry Standard Architecture)

| Špecifikácia | Hodnota |
| --- | --- |
| Šírka dát | 16 bitov |
| Šírka adresy | 24 bitov |
| Hodiny | 8 MHz |
| Prenosová rýchlosť | 13 MB/s |
| IRQ 2-15, DMA 1-7 |  |

🟪 MCA (Micro Channel Architecture) – IBM

- 16/32-bitové varianty, takt 20 MHz

- Zdieľané IRQ a riadenie zbernice, DMA medzi primárnymi doskami

🟩 EISA (Extended ISA) – Compaq

- Plne kompatibilný s ISA

- 32-bitové dátové a adresové zbernice, 8 MHz takt

- 64 I/O adries, zdieľané riadenie zbernice

🟧 VLB (VESA Local Bus)

- Navrhnutá pre procesory 80486

- 32-bitové dáta a adresy, 50 MHz taktovacia frekvencia

- Priamo prepojené s prednou zbernicou procesora

🟦 PCI (Peripheral Component Interconnect)

| Verzia | Takt | Šírka dát | Priepustnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 (1992) | 33 MHz | 32 bitov | 132 MB/s |
| 2,1 (1995) | 66 MHz | 32 bitov (264 MB/s) / 64 bitov (528 MB/s) | — |

- Podporuje Plug & Play, zdieľané IRQ (2-15) a DMA (1-7).

🟪 AGP (Accelerated Graphics Port)

- Vyhradená grafická zbernica, 66 MHz, 32-bitové dáta

- AGP 2×: využíva stúpajúce aj klesajúce hrany hodín → 133 MHz efektívne, 533 MB/s

- AGP 4× / 8×: až 1–2 GB/s, GPU s vlastným radičom pamäte

🟨 PCI-X (PCI eXtended)

| Verzia | Hodiny | Šírka dát | Prenosy za takt | Priestupnosť |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 – 66 MHz | 66 MHz | 32/64 bitov | 1 | 264 MB/s (66 MTS) |
| 1,0 – 133 MHz | 133 MHz | 32/64 bitov | 1 | 533 MB/s (133 MTS) |
| 2,0 – 266 MHz | 133 MHz | 64 bitov | 2 | 2 133 MB/s |
| 2,0 – 533 MHz | 133 MHz | 64 bitov | 4 | 4 224 MB/s |

- Sériové kanály (upstream/downstream), plne duplexné, rýchlosť kanála 2,5 GHz → 2,5 Gb/s na kanál.

🟦 PCI Express (PCIe)

- Sériové spojenia (linky) typu point-to-point.

- 1 linka (x1): 2 × 250 MB/s (plne duplexné).

- 2 linky (x2) / 4 linky (x4): pre vysokorýchlostné sieťové karty, SSD.

- 16 liniek (x16): nástupca AGP 8×, až 4 GB/s na smer (PEG).

📚 Zhrnutie kľúčových pojmov

- Zbernica, master, slave, arbiter, centralizovaný, decentralizovaný, priorita, round-robin, multiplexovaný, nemultiplexovaný, front-side bus (FSB), plug & play, QoS, lane, link, PEG.