1. Opíšte 3 fázy procesu spojenia

- Vybudovanie spojenia – zriadenie komunikačného vzťahu medzi koncovými bodmi spojenia.

- Informačná výmena – prenos alebo vzájomná výmena informácií.

- Zrušenie spojenia – ukončenie komunikačného vzťahu a uvoľnenie subsystému.

2. Výhody fyzického spojenia / spojovo orientovanej komunikácie

- Rýchle smerovanie dát v sieťových uzloch.

- Zachovanie poradia prenášaných dát.

- Garancia prenosovej rýchlosti (šírky pásma).

- Konštantné prenosové oneskorenie a jitter.

3. Princíp komunikácie

- Fyzické spojenie – dátový tok ide po pevne vytvorenom kanáli, stabilné a garantované parametre.

- Virtuálne spojenie – využíva vyrovnávacie pamäte v uzloch, zachováva poradie dát, ale parametre (rýchlosť, jitter) nie sú garantované.

- Bez spojovej orientácie (datagram) – pakety sú smerované nezávisle, poradie sa nemusí zachovať, bez garancie prenosovej rýchlosti.

4. Na čo slúži signalizácia?
Na vybudovanie, riadenie a ukončenie spojenia (napr. oznamovací tón, obsadzovací tón, vyzváňací tón v telefónnej sieti).

5. Výhody/nevyhody virtuálneho spojenia

- Výhody: rýchle smerovanie dát, zachovanie poradia dát, efektívne využitie kapacity.

- Nevýhody: negarantovaná rýchlosť a šírka pásma, variabilné oneskorenie a jitter.

6. Komunikácia typu plný duplex
Oba koncové body môžu vysielať aj prijímať naraz, prenos je obojsmerný súčasne.

7. Poloduplexná komunikácia
Obojsmerná, ale v danom okamihu len jednosmerná – strieda sa vysielanie a príjem.

8. Prepájanie okruhov / prepájanie paketov

- Prepájanie okruhov – vyhradí sa celý kanál počas trvania spojenia (napr. klasická telefónna sieť).

- Prepájanie paketov – dáta sa delia na pakety, prenášajú sa nezávisle, spojenie môže byť spojovo orientované alebo nespojovo orientované.

9. Synchronný časový multiplex (STDM) / Asynchronný časový multiplex (ATDM)

- STDM – pevne prideľuje časové sloty kanálom, rámce sa periodicky opakujú.

- ATDM – časové sloty sa prideľujú podľa potreby, pakety môžu mať konštantnú alebo variabilnú dĺžku.

10. Frekvenčný multiplex (FDM) / Vlnový multiplex (WDM)

- FDM – signály sa oddelia pomocou rôznych frekvencií na jednom médiu.

- WDM – podobné FDM, ale nosičom je svetelná vlna v optickom vlákne.

11. Typy telefónnych prístrojov podľa účastníckeho rozhrania

- Analógové (ATP, AETP).

- Digitálne (DTP, ISDN telefóny).

12. Frekvenčný rozsah telefónneho kanála
Od 300 Hz do 3400 Hz.

13. Princíp DTMF voľby
Tónová voľba – kombinácia dvoch tónov rôznych frekvencií (matica radov a stĺpcov). Je to „in-band“ signalizácia, využívaná aj na ovládanie služieb.

14. Princíp transformátorovej vidlice pre TP s napájaním z ústredne
Ak je Rv = Zv, prúdy z mikrofónu vytvárajú v primárnom vinutí transformátora opačné magnetické toky, ktoré sa rušia → v sekundári sa neindukuje napätie.

15. Účel telefónnej vidlice
Zabraňuje spätnej väzbe – aby sa signál z mikrofónu neprenášal do vlastného slúchadla účastníka.

16. Charakteristika telefónnych prístrojov

- Analógový – pracuje s analógovým signálom, impulzná/DTMF voľba, základné tóny signalizácie.

- Elektronický – obsahuje elektronické obvody, generátor voľby, hlasový obvod, vyzváňací obvod, mikroprocesor.

- Bezdrotový – základňa + prenosné slúchadlá, norma DECT, dosah 50–300 m.

- Mobilný – pracuje v mobilnej sieti (2G–5G), podporuje roaming, VoLTE, VoWiFi.

- VoIP – hlas cez IP sieť, signalizácia SIP alebo H.323, hardvérová alebo softvérová realizácia.

17. Rozdiel medzi bezdrôtovým a mobilným prístrojom

- Bezdrotový – funguje lokálne (domácnosť, firma), komunikácia prebieha cez základňu, norma DECT, nemá celonárodné pokrytie.

- Mobilný – funguje v mobilnej bunkovej sieti operátora, umožňuje mobilitu a roaming.