🧠 Základ

- Zbernica = súbor vodičov spájajúcich komponenty (CPU, RAM, I/O).

- V jednom okamihu prenáša dáta len jedno zariadenie (ostatné odpojené).

⚙️ Typy zberníc

- Adresová – prenáša adresy.

- Dátová – prenáša inštrukcie a dáta.

- Riadiaca – príkazy, požiadavky na prerušenie, atď.

🧭 Riadenie

- Single-Master – zbernicu ovláda len jeden master (CPU).

- Multi-Master – viac masterov, ale len jeden aktívny naraz.

🔢 Podľa prenosu dát

- Paralelná – prenáša celé slovo (8–64 bitov) naraz.

- Sériová – prenáša bity po jednom (jedna linka).

⏱️ Podľa synchronizácie

- Synchrónna – spoločný hodinový signál → rýchlejšia.

- Asynchrónna – handshaking medzi zariadeniami → pomalšia.

🔀 Multiplexovanie

- Multiplexná – tie isté vodiče používajú striedavo adresy, dáta, riadenie.

- Nemultiplexná – samostatné vodiče pre každý typ signálu.

🤝 Arbitráž (pridelenie zbernice)

- Arbiter rozhoduje, kto smie používať zbernicu.

Centralizovaný:

- Priority – pevné ID, vyhráva najnižšie.

- Priority s poklesom – po použití padá priorita.

- Round-Robin – striedanie v pevnom poradí.

- Polling – arbiter cyklicky zisťuje zariadenia.

Decentralizovaný:

- Používa sa pri väčších vzdialenostiach.

- Fair-Round-Robin – kolujúci token.

- Priority-Based Ring – token pre nižšie ID ako prvé.

📏 Parametre

- Šírka: 1–64 bitov

- Frekvencia: 1 MHz – 1 GHz

- Priepustnosť: závisí od oboch

💻 Vývoj PC zberníc (prehľad)

| Typ | Dátová šírka | Takt | Priepustnosť | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC BUS | 8 bit | 4.77 MHz | – | prvé IBM PC |
| ISA | 16 bit | 8 MHz | 13 MB/s | klasická PC zbernica |
| EISA | 32 bit | 8 MHz | ~33 MB/s | rozšírenie ISA |
| VLB | 32 bit | 50 MHz | ~200 MB/s | pre 80486 |
| PCI | 32/64 bit | 33–66 MHz | 132–528 MB/s | Plug & Play |
| AGP | 32 bit | 66 MHz | až 2 GB/s | pre grafiku |
| PCI-X | 64 bit | 66–533 MHz | až 4.2 GB/s | servery |
| PCIe | sériová, point-to-point | 2.5 GHz | 250 MB/s × počet liniek | x1–x16, nástupca AGP |

📚 Kľúčové pojmy

Zbernica, master/slave, arbiter, priorita, round-robin, multiplexovanie, FSB, Plug & Play, lane, link, PEG, QoS.